TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA TỔ KHTN – CÔNG NGHỆ

## MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

## MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 9 –THỜI GIAN LÀM BÀI 45 phút

| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức |  |  |  |  |  | Tổng |  |  | % Tổng điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TNKQ |  |  |  | TỰ LUẬN |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nhiều lựa chọn |  | Trả lời ngắn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nhận biết | Thông hiểu | Nhận biết | Thông hiểu | Thông hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng |  |
| 1 | Lắp đặt mạng điện trong nhà | 1. Thiết bị đóng cắt và lấy điện của MĐTN | 2 (0,5đ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5đ(5%) |
|  |  | 2. Dụng cụ đo điện | 2 (0,5đ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5đ(5%) |
|  |  | 3. Thiết kế mạng điện trong nhà | 2 (0,5đ) | 1 (0,25đ) |  | 1 (1đ) |  | 1 (1đ) |  |  |  | 2,75đ (27,5%) |
|  |  | 4. Vật liệu, thiết bị và dụng cụ dùng cho lắp đặt MĐTN | 4 (1đ) | 2 (0,5đ) |  |  |  | 1 (1đ) |  |  |  | 2,5đ (25%) |
|  |  | 5. Tính toán chi phí mạng điện trong nhà | 3 (0,75đ) |  |  |  |  | 1 (1đ) |  |  |  | 1,75đ (17,5%) |
|  |  | 6.TH: Lắp đặt mạng điện trong nhà | 3 (0,75đ) | 1 (0,25đ) |  | 1 (1đ) |  |  |  |  |  | 2đ (20%) |
| Tổng số câu |  |  | 16 | 4 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 25 |
| Tổng số điểm |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 10 |
| Tỉ lệ chung (%) |  |  | 70 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 100% |

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2025 - 2026

MÔN: CÔNG NGHỆ 9 – MÔ ĐUN LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ đánh giá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao |
| 1 | Lắp đặt mạng điện trong nhà | 1. Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà | Nhận biết: - Trình bày được chức năng của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình. - Trình bày được thông số kĩ thuật của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Thông hiểu: - Mô tả được cấu tạo của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình. - Giải thích được vì sao cần có các thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vận dụng: Xác định được thông số kĩ thuật của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Dụng cụ đo điện | Nhận biết: - Kể tên được một số dụng cụ đo điện cơ bản. - Trình bày được chức năng của dụng cụ đo điện cơ bản. - Nhận biết được một số dụng cụ đo điện cơ bản. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Thông hiểu: - Giải thích được sự cần thiết của dụng cụ đo điện. - Mô tả được cách sử dụng một số dụng cụ đo điện cơ bản. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vận dụng: Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản để đo một số thông số kĩ thuật của mạch điện trong gia đình. |  |  |  |  |
|  |  | 3. Thiết kế mạng điện trong nhà | Nhận biết: - Trình bày được khái niệm và chức năng của sơ đồ nguyên lí của mạng điện trong nhà. - Trình bày được khái niệm và chức năng của sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Thông hiểu: - Phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà. - Đọc được các kí hiệu quy ước phần tử mạch điện. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Vận dụng: - Vẽ được sơ đồ nguyên lí mạng điện trong nhà. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà. |  |  | 1 |  |
|  |  | 4. Vật liệu, thiết bị và dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà | Nhận biết: - Kể tên được một số thiết bị dùng cho mạng điện trong nhà. - Kể tên được một số dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Kể tên được một số vật liệu dùng trong mạng điện trong nhà. | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Thông hiểu: - Phân tích được sự phù hợp của một số thiết bị dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà. - Phân tích được sự phù hợp của một số dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà. - Phân tích được sự phù hợp của một số vật liệu dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Vận dụng: - Lựa chọn được một số thiết bị phù hợp cho mạng điện trong nhà. - Lựa chọn được một số dụng cụ phù hợp cho mạng điện trong nhà. - Lựa chọn được một số vật liệu phù hợp cho mạng điện trong nhà. |  |  | 1 |  |
|  |  | 5. Tính toán chi phí mạng điện trong nhà | Nhận biết: - Trình bày được cách tính toán chi phí cho một mạng điện trong nhà đơn giản. | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Vận dụng: Tính toán được chi phí cho một mạng điện trong nhà đơn giản. |  |  | 1 |  |
|  |  | 6.TH: Lắp đặt mạng điện trong nhà | Nhận biết: - Trình bày được phương pháp lắp đặt mạng điện trong nhà. - Nhận biết được sơ đồ lắp đặt mạng điện. | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Thông hiểu: - Đọc được sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Vận dụng/vận dụng cao - Lập được bảng dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà, theo thiết kế. -Lắp đặt được mạng điện trong nhà theo thiết kế. |  |  |  |  |
| Tổng: |  |  |  | 16 | 6 | 3 |  |

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: CÔNG NGHỆ 9 - THỜI GIAN 45 PHÚT

ĐỀ A:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm).

Phần 1. (5,0 điểm)  Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.( câu 1 đến câu 20)

(Mỗi câu hỏi học sinh chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào phiếu bài làm. )

Câu 1. Lựa chọn tiết diện dây dẫn cần căn cứ vào yếu tố nào?

A. Cường độ dòng điện hoặc công suất của đồ dùng điện.

B. Cường độ dòng điện hoặc sơ đồ lắp đặt mạng điện.

C. Công suất của đồ dùng điện hoặc sơ đồ lắp đặt mạng điện.

D. Sơ đồ lắp đặt mạng điện.

Câu 2. Quy trình lắp mạch điện bảng điện là:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý;Vẽ sơ đồ lắp đặt; Chuẩn bị thiết bị, vật liệu, dụng cụ;Lắp đặt mạng điện; Kiểm tra thử nghiệm hoạt động của mạng điện.

###### B. Chuẩn bị thiết bị, vật liệu, dụng cụ;Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý;Vẽ sơ đồ lắp đặt; Lắp đặt mạng điện; Kiểm tra thử nghiệm hoạt động của mạng điện.

C. Khoan lỗ bảng điện, vạch dấu, nối dây mạch điện, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện,

kiểm tra

D. Khoan lỗ bảng điện, vạch dấu, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, nối dây mạch điện, kiểm tra.

Câu 3. Trong mạch điện bảng điện, ổ cắm điện được mắc như thế nào là đúng?

A. Hai cực được nối với hai cực của dây pha.

###### B. Một cực nối với dây pha và một cực nối với dây trung tính.

C. Hai cực được nối với hai cực của dây trung tính.

D. Tùy thuộc vào yêu cầu thực tế mà người ta lựa chọn phương pháp thích hợp.

Câu 4. Cường độ dòng điện định mức của đồ dùng điện mà Công tắc điều khiển phải:

A. Lớn hơn cường độ dòng điện điện mức ghi trên vỏ công tắc

B. Nhỏ hơn cường độ dòng điện điện mức ghi trên vỏ công tắc

C. Lớn hơn hoặc bằng cường độ dòng điện điện mức ghi trên vỏ công tắc

D. Bằng cường độ dòng điện điện mức ghi trên vỏ công tắc

Câu 5. Thông thường aptomat được lựa chọn có cường độ dòng điện định mức như thế nào so với cường độ dòng điện qua bình nóng lạnh

A. Lớn hơn khoảng 30%

B. Lớn hơn khoảng 10%

C. Nhỏ hơn khoảng 30%

D. Nhỏ hơn khoảng 10%

Câu 6 Tính toàn chi phí cho mạng điện trong nhà cần thực hiện theo mấy bước?

A. 1 bước

B. 2 bước

###### C. 3 bước

D. 4 bước

Câu 7. Lựa chọn tiết diện dây dẫn cần căn cứ vào yếu tố nào?

A. Sơ đồ lắp đặt mạng điện

B. Cường độ dòng điện hoặc sơ đồ lắp đặt mạng điện

C. Công suất của đồ dùng điện hoặc sơ đồ lắp đặt mạng điện

###### D. Cường độ dòng điện hoặc công suất của đồ dùng điện

Câu 8. Một ổ cắm điện kéo dài cung cấp điện cho một tủ lạnh có công suất 400W và một nồi cơm điện có công suất 600W, sử dụng mạng điện trong nhà có điện áp 220V. Cường độ dòng điện qua ổ cắm điện là:

A. 4,54 A

B. 18,36 A

C. 6,43 A

D. 9,36 A

Câu 9. Quan sát sơ đồ nguyên lí trong hình sau và cho biết sơ đồ dưới có chức năng gì?

###### A. Điều khiển hai bóng đèn sáng cùng lúc.

###### B. Điều khiển bóng đèn sáng tỏ, sáng mờ

###### C. Điều khiển mạch đèn cầu thang

D. Điều khiển hai bóng đèn sáng luân phiên.

Câu 10. Tính tổng chi phí cho mạng điện trong nhà bằng cách nào?

###### A. Cộng chi phí của các chủng loại thiết bị, vật liệu theo bảng dự trù thiết bị, vật liệu

B. Nhân chi phí của các chủng loại thiết bị, vật liệu theo bảng dự trù thiết bị, vật liệu

C. Chia chi phí của các chủng loại thiết bị, vật liệu theo bảng dự trù thiết bị, vật liệu

D. Trừ chi phí của các chủng loại thiết bị, vật liệu theo bảng dự trù thiết bị, vật liệu

Câu 11. Các phần tử điện được sắp xếp theo thứ tự dây pha đến dây trung tính như thế nào?

A. Thiết bị lấy điện; cầu dao, cầu chì hoặc aptomat; công tắc; đồ dùng điện

B. Đồ dùng điện; cầu dao, cầu chì hoặc aptomat; thiết bị lấy điện; công tắc

###### C. Cầu dao, cầu chì hoặc aptomat; thiết bị lấy điện; công tắc; đồ dùng điện

D. Đồ dùng điện; thiết bị lấy điện; công tắc; cầu dao, cầu chì hoặc aptomat

Câu 12. Bước thứ ba trong quy trình thiết kế sơ đồ nguyên lí là:

A. Xác định nhiệm vụ thiết kế

###### B. Vẽ sơ đồ nguyên lí

C. Xác định vị trí lắp đặt các thiết bị

D. Xác định thiết bị, đồ dùng điện và mối liên hệ về điện giữa chúng

Câu 13.  Để đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta sử dụng dụng cụ đo điện nào?

A. Vôn kế

B. Đồng hồ đo điện

C. Công tơ điện một pha

###### D. Ampe kìm

###### Câu 14. Căn cứ vào sơ đồ lắp đặt mạng điện có thể xác định được những yếu tố nào?

A. Loại thiết bị, vật liệu; giá thành của các thiết bị vật liệu dùng trong mạng điện.

B. Loại thiết bị, vật liệu; số lượng mỗi loại dùng trong mạng điện.

C. Số lượng và giá thành của các thiết bị vật liệu dùng trong mạng điện.

D. Số lượng mỗi loại dùng trong mạng điện.

Câu 15. Thiết bị lấy điện bao gồm?

A. Cầu dao, công tắc.					B. Phích cắm điện, aptomat.

C. Công tắc, ổ cắm điện.					D. Phích cắm điện, ổ cắm điện

Câu 16. Để đo lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải điện, người ta sử dụng dụng cụ đo điện nào?

A. Đồng hồ vạn năng hiển thị kim

B. Đồng hồ vạn năng hiển thị số

###### C. Công tơ điện

D. Ampe kìm

Câu 17. Sơ đồ lắp đặt không được sử dụng để:

A. Sửa chữa mạch điện.

B. Nghiên cứu nguyên lí làm việc của mạch điện.

C. Tính toán số lượng thiết bị điện.

D. Dự trù vật tư lắp đặt các phần tử của mạch điện

Câu 18. Một ổ cắm điện kéo dài cung cấp điện cho một tivi có công suất 200W và hai bóng đèn LED có công suất 15W mỗi bóng, sử dụng mạng điện trong nhà có điện áp 220V. Cường độ dòng điện qua ổ cắm điện là:

A. 0,79 A

###### B. 1,04 A

C. 3,24 A

D. 2,46 A

Câu 19. Mạng điện trong nhà không bao gồm thành phần nào sau đây?

A. Mạch bảng điện.

B. Mạch đèn cầu thang.

C. Mạch điện điều khiển đèn pin

D. Mạch điện điều khiển hai đèn sáng luân phiên

Câu 20. Tua vít được sử dụng vào những trường hợp nào trong lắp đặt mạng điện trong nhà?

A. Sử dụng để cắt dây, tuốt và giữ dây dẫn

###### B. Sử dụng để tháo, lắp đinh vít

C.Sử dụng để cưa cắt nẹp nhựa, ống nhựa, kim loại.

D. Sử dụng để tạo lực đập, đóng đinh, tắc kê nhựa

Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.( câu 21 và câu 22)

(Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào phiếu bài làm.)

Câu 21. Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về sơ đồ mạng điện trong nhà ở hình bên?

| a) Đây là sơ đồ lắp đặt b) Công tắc đang ở trạng thái ngắt c) Sơ đồ trên biểu diễn mối quan hệ về điện giữa các thiết bị điện trong mạch điện và được vẽ dưới dạng sơ đồ đơn giản, không phụ thuộc vào vị trí lắp đặt trong thực tế của thiết bị điện d) Mạng điện bao gồm: Dây pha và aptomat 2 cực; công tắc 3 cực; bóng đèn và ổ cắm điện |  |
| --- | --- |

Câu 22: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về các bước thực hiện thiết kế sơ đồ lắp đặt?

a) Bước đầu tiên luôn là xác định vị trí lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện

b) Khi nghiên cứu sơ đồ nguyên lí, kết quả cần đạt được là mô tả về số lượng và cách kết nối các thiết bị và đồ dùng điện

c) Sau khi nghiên cứu sơ đồ nguyên lí và xác định vị trí lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện thì tiến hành vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

d) Việc xác định phương án nối dây cho các thiết bị và đồ dùng điện được thực hiện tại bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 23. (1 điểm) Hãy thiết kế sơ đồ sơ đồ nguyên lý mạch điện trong nhà gồm các  phần tử sau:

- 1 ap to mat 2 cực bảo vệ chung toàn mạch.

- 2 bóng đèn thắp sáng luân phiên điều khiển từ một công tắc 3 cực,

- 1 công tắc 2 cực đóng cắt toàn bộ mạch điện.

Câu 24. (1 điểm)  Giả sử một ổ cắm điện có 3 vị trí lấy điện có ghi thông số 250 V- 10A. Ta có thể cắm cùng lúc quạt điện, bàn ủi điện, bàn ủi điện vào ổ cắm trên không? Tại sao?

Biết thông số kĩ thuật của các đồ dùng điện như sau:

| Tên đồ dùng điện | Điện áp và công suất định mức |
| --- | --- |
| Quạt điện | 220 V- 60 W |
| Nồi cơm điện | 220 V- 1000 W |
| Bàn ủi điện | 220 V- 1500 W |

Câu 25. (1 điểm) Phòng bếp có diện tích 15m2 sử dụng 4 đèn LED 12W – 250 V giá 22 000 VND/ bóng; một ổ cắm điện 20A – 250 V giá 36 000 VND/cái; hai công tắc 6A – 250V giá 7000 VND/ cái ; một aptomat 10A – 250V giá 28 000VND/cái và một aptomat 25A – 250V giá 34 000VND/cái . Khi lắp đặt cần sử dụng 15m dây dẫn điện lõi 2x4,0mm2 giá 35 000VND/met; 15m dây dẫn điện lõi 2x1,5mm2 giá 14 400VND/met. Em hãy kẻ bảng và tính chi phí cho mạng điện phòng bếp của ngôi nhà?

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: CÔNG NGHỆ 9 - THỜI GIAN 45 PHÚT

ĐỀ B:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm).

Phần 1. (5,0 điểm)  Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.( câu 1 đến câu 20)

(Mỗi câu hỏi học sinh chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào phiếu bài làm.)

Câu 1. Tính tổng chi phí cho mạng điện trong nhà bằng cách nào?

###### A. Cộng chi phí của các chủng loại thiết bị, vật liệu theo bảng dự trù thiết bị, vật liệu

B. Nhân chi phí của các chủng loại thiết bị, vật liệu theo bảng dự trù thiết bị, vật liệu

C. Chia chi phí của các chủng loại thiết bị, vật liệu theo bảng dự trù thiết bị, vật liệu

D. Trừ chi phí của các chủng loại thiết bị, vật liệu theo bảng dự trù thiết bị, vật liệu

Câu 2. Tua vít được sử dụng vào những trường hợp nào trong lắp đặt mạng điện trong nhà?

A. Sử dụng để cắt dây, tuốt và giữ dây dẫn

###### B. Sử dụng để tháo, lắp đinh vít

C. Sử dụng để cưa cắt nẹp nhựa, ống nhựa, kim loại,…

D. Sử dụng để tạo lực đập, đóng đinh, tắc kê nhựa

Câu 3. Trong mạch điện bảng điện, ổ cắm điện được mắc như thế nào là đúng?

A. Hai cực được nối với hai cực của dây pha.

B. Hai cực được nối với hai cực của dây trung tính.

###### C. Một cực nối với dây pha và một cực nối với dây trung tính.

D. Tùy thuộc vào yêu cầu thực tế mà người ta lựa chọn phương pháp thích hợp.

Câu 4. Cường độ dòng điện định mức của đồ dùng điện mà Công tắc điều khiển phải:

A. Lớn hơn cường độ dòng điện điện mức ghi trên vỏ công tắc

B. Nhỏ hơn cường độ dòng điện điện mức ghi trên vỏ công tắc

C. Lớn hơn hoặc bằng cường độ dòng điện điện mức ghi trên vỏ công tắc

D. Bằng cường độ dòng điện điện mức ghi trên vỏ công tắc

Câu 5. Thông thường aptomat được lựa chọn có cường độ dòng điện định mức như thế nào so với cường độ dòng điện qua bình nóng lạnh:

A. Lớn hơn khoảng 30%

B. Lớn hơn khoảng 10%

C. Nhỏ hơn khoảng 30%

D. Nhỏ hơn khoảng 10%

Câu 6 Tính toàn chi phí cho mạng điện trong nhà cần thực hiện theo mấy bước?

A. 1 bước

B. 2 bước

###### C. 3 bước

D. 4 bước

Câu 7. Lựa chọn tiết diện dây dẫn cần căn cứ vào yếu tố nào?

###### A. Cường độ dòng điện hoặc công suất của đồ dùng điện

B. Cường độ dòng điện hoặc sơ đồ lắp đặt mạng điện

C. Công suất của đồ dùng điện hoặc sơ đồ lắp đặt mạng điện

D. Sơ đồ lắp đặt mạng điện

Câu 8. Một ổ cắm điện kép dài cung cấp điện cho hai bếp từ sử dụng trong mạng điện trong nhà có điện áp 220V. Mỗi bếp từ có công suất định mức là 1400W. Cường độ dòng điện qua ổ cắm điện là:

A. 11,36A

###### B. 12,72A

C. 6,36 A

D. 30,8 A

Câu 9. Quan sát sơ đồ nguyên lí trong hình sau và cho biết sơ đồ dưới có chức năng gì?

###### A. Điều khiển hai bóng đèn sáng luân phiên

B. Điều khiển bóng đèn sáng tỏ, sáng mờ

C. Điều khiển mạch đèn cầu thang

D. Điều khiển hai bóng đèn sáng cùng lúc

Câu 10. Lựa chọn tiết diện dây dẫn cần căn cứ vào yếu tố nào?

A. Sơ đồ lắp đặt mạng điện.

B. Cường độ dòng điện hoặc công suất của đồ dùng điện.

C. Cường độ dòng điện hoặc sơ đồ lắp đặt mạng điện.

D. Công suất của đồ dùng điện hoặc sơ đồ lắp đặt mạng điện.

Câu 11. Các phần tử điện được sắp xếp theo thứ tự dây pha đến dây trung tính như thế nào?

A. Thiết bị lấy điện; cầu dao, cầu chì hoặc aptomat; công tắc; đồ dùng điện

B. Đồ dùng điện; cầu dao, cầu chì hoặc aptomat; thiết bị lấy điện; công tắc

###### C. Cầu dao, cầu chì hoặc aptomat; thiết bị lấy điện; công tắc; đồ dùng điện

D. Đồ dùng điện; thiết bị lấy điện; công tắc; cầu dao, cầu chì hoặc aptomat

Câu 12. Bước thứ ba trong quy trình thiết kế sơ đồ nguyên lí là:

###### A. Vẽ sơ đồ nguyên lí

B. Xác định nhiệm vụ thiết kế

C. Xác định vị trí lắp đặt các thiết bị

D. Xác định thiết bị, đồ dùng điện và mối liên hệ về điện giữa chúng

Câu 13.  Để đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta sử dụng dụng cụ đo điện nào?

A. Vôn kế

B. Đồng hồ đo điện

C. Công tơ điện một pha

###### D. Ampe kìm

###### Câu 14. Căn cứ vào sơ đồ lắp đặt mạng điện có thể xác định được những yếu tố nào?

A. Loại thiết bị, vật liệu; giá thành của các thiết bị vật liệu dùng trong mạng điện.

B. Loại thiết bị, vật liệu; số lượng mỗi loại dùng trong mạng điện.

C. Số lượng và giá thành của các thiết bị vật liệu dùng trong mạng điện.

D. Số lượng mỗi loại dùng trong mạng điện.

Câu 15. Thiết bị lấy điện bao gồm?

A. Cầu dao, công tắc.				B. Phích cắm điện, aptomat.

C. Công tắc, ổ cắm điện.				D. Phích cắm điện, ổ cắm điện

Câu 16. Để đo lượng điện năng tiêu thụ của phụ tải điện, người ta sử dụng dụng cụ đo điện nào?

A. Đồng hồ vạn năng hiển thị kim

B. Đồng hồ vạn năng hiển thị số

###### C. Công tơ điện

D. Ampe kìm

Câu 17. Sơ đồ lắp đặt không được sử dụng để:

A. Sửa chữa mạch điện.

B. Tính toán số lượng thiết bị điện.

C. Nghiên cứu nguyên lí làm việc của mạch điện.

D. Dự trù vật tư lắp đặt các phần tử của mạch điện.

Câu 18. Một ổ cắm điện kép dài cung cấp điện cho một tivi có công suất 200W và hai bóng đèn LED có công suất 15W mỗi bóng, sử dụng mạng điện trong nhà có điện áp 220V. Cường độ dòng điện qua ổ cắm điện là:

A. 0,79 A

###### B. 1,04 A

C. 3,24 A

D. 2,46 A

Câu 19. Mạng điện trong nhà không bao gồm thành phần nào sau đây?

A. Mạch bảng điện.

B. Mạch đèn cầu thang.

C. Mạch điện điều khiển đèn pin

D. Mạch điện điều khiển hai đèn sáng luân phiên

Câu 20. Quy trình lắp mạch điện bảng điện là:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý;Vẽ sơ đồ lắp đặt; Chuẩn bị thiết bị, vật liệu, dụng cụ;Lắp đặt mạng điện; Kiểm tra thử nghiệm hoạt động của mạng điện.

###### B. Chuẩn bị thiết bị, vật liệu, dụng cụ;Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý;Vẽ sơ đồ lắp đặt; Lắp đặt mạng điện; Kiểm tra thử nghiệm hoạt động của mạng điện.

C. Khoan lỗ bảng điện, vạch dấu, nối dây mạch điện, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện,

kiểm tra

D. Khoan lỗ bảng điện, vạch dấu, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, nối dây mạch điện,

kiểm tra

Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.( câu 21 và câu 22)

(Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai và ghi vào phiếu bài làm.)

Câu 21: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về các bước thực hiện thiết kế sơ đồ lắp đặt?

a) Bước đầu tiên luôn là xác định vị trí lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện

b) Việc xác định phương án nối dây cho các thiết bị và đồ dùng điện được thực hiện tại bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

c) Sau khi nghiên cứu sơ đồ nguyên lí và xác định vị trí lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện thì tiến hành vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

d) Khi nghiên cứu sơ đồ nguyên lí, kết quả cần đạt được là mô tả về số lượng và cách kết nối các thiết bị và đồ dùng điện

Câu 22. Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về sơ đồ mạng điện trong nhà ở hình bên?

| a) Đây là sơ đồ lắp đặt b) Công tắc đang ở trạng thái ngắt c) Sơ đồ trên biểu diễn mối quan hệ về điện giữa các thiết bị điện trong mạch điện và được vẽ dưới dạng sơ đồ đơn giản, không phụ thuộc vào vị trí lắp đặt trong thực tế của thiết bị điện d) Mạng điện bao gồm: Dây pha và aptomat 2 cực; công tắc 3 cực; bóng đèn và ổ cắm điện |  |
| --- | --- |

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 23. Hãy thiết kế sơ đồ sơ đồ nguyên lý mạch điện trong nhà gồm các  phần tử sau:

- 1 ap to mat 2 cực bảo vệ chung toàn mạch.

- 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 bóng đèn

Câu 24. Giả sử một ổ cắm điện có 3 vị trí lấy điện có ghi thông số 250 V- 10A. Ta có thể cắm cùng lúc quạt điện, bàn ủi điện, bàn ủi điện vào ổ cắm trên không? Tại sao?

Biết thông số kĩ thuật của các đồ dùng điện như sau:

| Tên đồ dùng điện | Điện áp và công suất định mức |
| --- | --- |
| Quạt điện | 220 V- 80 W |
| Nồi cơm điện | 220 V- 550 W |
| Bàn ủi điện | 220 V- 1500 W |

Câu 25. Phòng bếp có diện tích 25m2 sử dụng 8 đèn LED 12W – 250 V giá 22 000 VND/ bóng; hai ổ cắm điện 20A – 250 V giá 36 000 VND/cái; bốn công tắc 6A – 250V giá

7000 VND/ cái ; một aptomat 10A – 250V giá 28 000VND/cái và một aptomat 25A – 250V giá 34 000VND/cái . Khi lắp đặt cần sử dụng 15m dây dẫn điện lõi 2x4,0mm2 giá

35 000VND/mét; 15m dây dẫn điện lõi 2x1,5mm2 giá 14 400VND/met. Em hãy kẻ bảng và tính chi phí cho mạng điện phòng bếp của ngôi nhà?

….Hết…

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2025 - 2026

MÔN: CÔNG NGHỆ 9

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1. (3,0 điểm)  Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

ĐỀ A.

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | A | A | B | B | A | C | D | A | D | A |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Đáp án | C | B | D | B | D | C | B | B | C | B |

ĐỀ B

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | A | B | C | B | A | C | A | B | A | B |
| Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Đáp án | C | A | D | B | D | C | C | B | C | A |

Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.

Mỗi ý đúng 0,25 điểm

| Đề A Câu; 21; 22. a; S; S. b; Đ; Đ. c; Đ; Đ. d; S; S. | Đề B Câu; 21; 22. a; S; Đ. b; S; Đ. c; Đ; S. d; Đ; S. |
| --- | --- |

B. TỰ LUẬN (3,0điểm)

Câu 23. (1đ) 	-   Vẽ đúng kí hiệu 	 0,5 điểm

- Nối dây đúng     	 0,5đ

| Đề A | Đề B |
| --- | --- |

Câu 24. (1đ) -   Tính đúng cường độ dòng điện 0,5 điểm.

- Giải thích đúng 			0,5 điểm.

| Đề A: Cường độ dòng điện định mức của cả 3 đồ dùng là: I= (60 + 1000 + 1500) : 220 = 11,64(A) Mà cường độ dòng điện của ổ cắm điện là 10A <11,64A. Do đó có không thể cắm cùng lúc quạt điện, bàn ủi, và nồi cơm điện vào ổ cắm. | Đề B: Cường độ dòng điện định mức của cả 3 đồ dùng là: I= (80 +550 + 1500) : 220 = 9,7(A) Mà cường độ dòng điện của ổ cắm điện là 10A >9,7A. Do đó có thể cắm cùng lúc quạt điện, bàn ủi, và nồi cơm điện vào ổ cắm. |
| --- | --- |

Câu 25: (1đ)

Đề A:

| STT | Tên thiết bị, vật liệu | Thông số kĩ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn led | 12W-250V | cái | 4 | 22 000 | 88.000 |
| 2 | Ổ cắm điện | 20A-250V | cái | 1 | 36 000 | 36.000 |
| 3 | Công tắc | 25A-250V | cái | 2 | 7 000 | 14.000 |
| 4 | Aptomat | 10A-250V | cái | 1 | 28 000 | 28.000 |
| 6 |  | 25A-250V | cái | 1 | 34 000 | 34.000 |
| 6 | Dây dẫn điện | 2 × 1.5 mm2 | m | 15 | 14 400 | 216.000 |
| 7 |  | 2 × 4.0 mm2 | m | 15 | 35 000 | 525.000 |
| Tổng chi phí |  |  |  |  |  | 941.000 |

Đề B:

| STT | Tên thiết bị, vật liệu | Thông số kĩ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn led | 12W-250V | cái | 8 | 22 000 | 176.000 |
| 2 | Ổ cắm điện | 20A-250V | cái | 2 | 36 000 | 72.000 |
| 3 | Công tắc | 25A-250V | cái | 4 | 7 000 | 28.000 |
| 4 | Aptomat | 10A-250V | cái | 1 | 28 000 | 28.000 |
| 6 |  | 25A-250V | cái | 1 | 34 000 | 34.000 |
| 6 | Dây dẫn điện | 2 × 1.5 mm2 | m | 15 | 14 400 | 216.000 |
| 7 |  | 2 × 4.0 mm2 | m | 15 | 35 000 | 525.000 |
| Tổng chi phí |  |  |  |  |  | 1.079.000 |